バームハイツ西葛西

防災マニュアル（案）

第０版

平成２７年３月２８日

管理組合、自治会を併記するには議論不足。防災委員会名のみで良いと思います。

バームハイツ西葛西管理組合

バームハイツ西葛西自治会

バームハイツ西葛西防災委員会

冒頭に本書の目的があった方が良いと思います。

簡略に書くと

大規模震災の際にマンション居住者の命を守り、生存維持のための最低限のライフラインを確保する為、各居住者が考え方を理解し、事前に準備し、被災時に協力して可能な限り円滑に対応できるための備えを記したマニュアルです。

今後、居住者の皆様との対話、マニュアルに沿った訓練を通して内容の改善、分冊化（特定の目的に合わせた詳細化）を図っていきます。

目　次

- 震災対応のお願い					・・・　１

２．対策本部体制						・・・　３

行政からの支援が開始されるのは、地震発生から３日目以降となると言われています。

時期の区分けは下記の様にしたらいかがでしょうか

地震発生直後～１日目

地震発生から２日目～３日目（行政からの支援開始前）

地震発生から4日目～7日目（最低限の生活基盤回復前）

地震発生から８日目以降

３．名簿・防災活動備品リスト				・・・　４

４．震災時活動フロー					・・・　５

５．震災時の自主防災活動					・・・　６

地震発生直後～１日目

地震発生から２日目～３日目

地震発生から４日目以降

地震発生時の各種設備操作

６．様式集							・・・１２

様式　１	安否情報シート

様式　２	対策本部安否情報シート

様式　３	安否確認ステッカー

様式　４	安否不明ステッカー

様式　５	使用・立入禁止シート

大きな方針を謳っておく必要があると思います。例えば

（０）震災対応時の方針

♦火災等でお部屋が住めなくならない限り、指定の避難所に避難せず、バームハイツ内自室で過ごすことを前提とします。

←例えば指定避難所の西葛西小学校は300人の避難者しか収容できません。避難できたとしてもプライバシーはなく（スペースは１畳/１人程度）、避難者による自主運営が求められます。

♦被災時の衣食は各居住者にて準備する（１週間程度）ものとします。

←マンションとして準備するには、備蓄量の把握、備蓄スペースの確保、平常時の維持管理、被災時の分配等を担う必要があります。

♦係りは置くが誰もがともに助け合うことにより最低限の対応ができるよう普段から備える

←震災時にいつもの頼れる人たちが揃っているとは限りません。平日の日中を考えてみてください。今、いる人が対応するしかありません。

震災対応のお願い

- はじめに

◆全員の協力が不可欠です

地震は、いつ発生するかわかりません。事前に役割を決めていても、その人が不在の場合もあります。地震発生時に在宅している居住者全員で、力を合わせて助け合いましょう。

- 地震に備える

◆住戸内の安全対策

身の安全を確保するため、家具や食器棚、照明器具等をＬ字金具や支え棒などで固定するなど、各自で日頃から安全対策を講じてください。

◆飲料水と食糧の備蓄

飲料水と食糧は７日分（最低でも３日分）の備蓄が必要です。マンションでは備蓄がありませんので、各ご家庭で確保してください。飲料水は１日あたり１人３リットルが目安です。

（３）地震が発生したら（５つのポイント）

  - 身の安全確保
まず、我が身の安全と家族の安全を確保しましょう。行動するときはガラスの破片に気をつけましょう。

  - 火の元確認
揺れが収まったら、台所や暖房器具などの火元を確認してください。水槽のヒーターなどの加熱器具も、電力復旧後に火災の原因となりますのでコンセントを抜いてください。

  - 避難路の確保
閉じ込められないように窓や戸が開けるか確認しましょう。

  - エレベーター使用禁止
エレベーターは安全確認されるまで使わないでください。また、地震時にエレベーターに乗っていた場合は、すべての階のボタンを押し、ドアが開いたら速やかに出てください。

  - 安否の対策本部への連絡と安否確認ステッカーの表示
ご家族の安否を対策本部までご連絡ください。
情報班が安否確認しやすいように、家族にケガ人がいない場合は緑色のステッカーを、救助や救護が必要な場合は赤色のステッカーを、玄関ドアの外側に貼ってください。
玄関ドアが開かないときは、救助が必要なことを紙などに書いて、ドアや窓のすきまから出してください。バルコニーから助けを求める方法もあります。

（４）避難するときは

◆建物の安全確認

避難するときは、建物・設備の被害状況や危険箇所の有無を確認してください。
マンションが壊れない限り、マンション内にいるほうが安全です。

こんな考え方ですか

（５）震災対応時の拠点

◆バームハイツ内の拠点

対策本部　　バームルームに設置します。震災対応の為の活動拠点です

救護スペース　　集会室に設置します。救護が必要な方に一時的な処置を施します。医療従事者のご協力を想定しています。

一時避難場所　　中庭公園に設置します。余震等が続き、ご自宅にいるのが不安な方が一時的に避難する場所です。不安が解消されればご自宅に戻っていただきます。

※火災等でご自宅に居住できなくなってしまった場合のスペースはマンション内に確保できません。指定避難所や親戚宅等への避難をお願いします

♦地域の拠点

指定避難所　　西葛西小学校です。ご自宅が住めなくなってしまった場合の避難先であるとともに、行政からの支援物資（飲料水・食料他）配布の拠点となります。指定避難所におけるバームハイツ西葛西の役割は、「被害者管理班」です。

指定避難場所　　（割愛）

◆電気・ガスを閉める
　①ブレーカーを落としてください。（通電火災を起こさないために）
　②ガスの元栓を閉めてください

◆対策本部へ報告を
避難所や親戚宅など、マンションから避難するときは、対策本部に避難先と避難予定期間を報告してください。

◆正しい情報の入手
ラジオやテレビ、消防署、行政などから正しい情報を得る。
ＦＭえどがわは84.3ＭＨｚ

（５）一時避難場所・救護スペース・地域の指定避難所（西葛西小学校）

①一時避難場所は、１階のバームルームです。ただし、建物内の被害が大きい場合は、中庭公園を一時避難場所とします。一時避難場所は、対策本部を兼ねます。
②一時的な救護スペースとしては、１階の集会室を利用します。
③地域の指定避難所は西葛西小学校です。
　指定避難所におけるバームハイツ西葛西の役割は、「被害者管理班」です。

西葛西小学校

〒１３４－００８８

東京都江戸川区西葛西３－９－４４

ＴＥＬ：０３－３６８６－７６４０

ＦＡＸ：０３－３６８６－７６８６

Yahoo!Japan!地図より

２．対策本部体制（班と役割）

|  |  |  |  |  |  |  | 本部長／副本部長 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ・全体統括 ・各班活動の指示 |  |  |  |  |  |  |  | 西葛西小 避難所協議会 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 本 部長 | 自治会長 |  |  |  | ○○号室 |  |  | 被害者管理班 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 000-0000-0000 |  |  |  |  |  |  | 班長：関根（414） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 副本部長 | 管理組合理事長 |  |  |  | ○○号室 |  |  | 副班長：河本（115） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 000-0000-0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 防災委員 |  |  |  | ○○号室 |  |  | 管理人 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 000-0000-0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 防災委員 |  |  |  | ○○号室 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 000-0000-0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 情報班 |  |  |  |  |  |  | 救護班 |  |  |  |  |  |  | 物資班 |  |  |  |  |  |
| ・安否確認 ・情報収集 ・情報提供 ・情報伝達 |  |  |  |  |  |  | ・居住者の避難支援 ・要援護者の救護 ・初期消火 ・安全確保 ・避難所運営所へ参加 |  |  |  |  |  |  | ・物資の配給、管理 ・ゴミ集積所の管理 |  |  |  |  |  |
| 班長 | 防災委員 |  |  |  | ○○号室 |  | 班長 | 防災委員 |  |  |  | ○○号室 |  | 班長 | 防災委員 |  |  |  | ○○号室 |
|  | 000-0000-0000 |  |  |  |  |  |  | 000-0000-0000 |  |  |  |  |  |  | 000-0000-0000 |  |  |  |  |
|  | ○○ ○○ |  |  |  | ○○号室 |  |  | ○○ ○○ |  |  |  | ○○号室 |  |  | ○○ ○○ |  |  |  | ○○号室 |
|  | 000-0000-0000 |  |  |  |  |  |  | 000-0000-0000 |  |  |  |  |  |  | 000-0000-0000 |  |  |  |  |
|  | ○○ ○○ |  |  |  | ○○号室 |  |  | ○○ ○○ |  |  |  | ○○号室 |  |  | ○○ ○○ |  |  |  | ○○号室 |
|  | 000-0000-0000 |  |  |  |  |  |  | 000-0000-0000 |  |  |  |  |  |  | 000-0000-0000 |  |  |  |  |
|  | ○○ ○○ |  |  |  | ○○号室 |  |  | ○○ ○○ |  |  |  | ○○号室 |  |  | ○○ ○○ |  |  |  | ○○号室 |
|  | 000-0000-0000 |  |  |  |  |  |  | 000-0000-0000 |  |  |  |  |  |  | 000-0000-0000 |  |  |  |  |
|  | ○○ ○○ |  |  |  | ○○号室 |  |  | ○○ ○○ |  |  |  | ○○号室 |  |  | ○○ ○○ |  |  |  | ○○号室 |
|  | 000-0000-0000 |  |  |  |  |  |  | 000-0000-0000 |  |  |  |  |  |  | 000-0000-0000 |  |  |  |  |
|  | ○○ ○○ |  |  |  | ○○号室 |  |  | ○○ ○○ |  |  |  | ○○号室 |  |  | ○○ ○○ |  |  |  | ○○号室 |
|  | 000-0000-0000 |  |  |  |  |  |  | 000-0000-0000 |  |  |  |  |  |  | 000-0000-0000 |  |  |  |  |
|  | ○○ ○○ |  |  |  | ○○号室 |  |  | ○○ ○○ |  |  |  | ○○号室 |  |  | ○○ ○○ |  |  |  | ○○号室 |
|  | 000-0000-0000 |  |  |  |  |  |  | 000-0000-0000 |  |  |  |  |  |  | 000-0000-0000 |  |  |  |  |
|  | ○○ ○○ |  |  |  | ○○号室 |  |  | ○○ ○○ |  |  |  | ○○号室 |  |  | ○○ ○○ |  |  |  | ○○号室 |
|  | 000-0000-0000 |  |  |  |  |  |  | 000-0000-0000 |  |  |  |  |  |  | 000-0000-0000 |  |  |  |  |

３．名簿・防災活動備品リスト

| № | 名称 | 数量 | 保管場所 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 居住者名簿 | １冊 | 管理員室 |
| 2 | 災害時要援護者名簿 | １冊 | 管理員室 |
| 3 | 建物図面・設備図面 | １式 | 管理員室・集会室控え室 |
| 4 | のこぎり（片刃折畳み式） | ２本 | グリーンレンジャーロッカー |
| 5 | 大ハンマー | １本 |  |
| 6 | バール（大･小） | ２本 | 集会室倉庫 |
| 7 | 角型スコップ | 数本 | ゴミ置場 |
| 8 | 剣型スコップ | 数本 | ゴミ置場 |
| 9 | 投光機 | １基 | グリーンレンジャーロッカー |
| 10 | 発電機（カセットボンベ式） | １基 | バームルーム倉庫 |
| 11 | カラーコーン | ５個 | ゴミ置場 |
| 12 | ロープ（太さ12mm、100m） | １巻 | 集会室倉庫 |
| 13 | 懐中電灯 | １本 | 管理人室 |
| 14 | ヘルメット | ２０個 | 集会室倉庫 |
| 15 | 粘着テープ | 数個 | バームルーム倉庫 |
| 16 | サイレン付ハンドマイク（出力15Ｗ） | １基 | 管理員室 |
| 17 | 携帯用ラジオ | ２基 | 集会室倉庫 |
| 18 | 乾電池（単１～４） | 各○本 | 集会室倉庫 |
| 19 | ホワイトボード | １台 | 集会室 |
| 20 | ブルーシート | ２枚 | バームルーム倉庫 |
| 21 | カセットコンロ | ５台 | バームルーム倉庫 |
| 22 | 鍋 | ３台 | バームルーム倉庫 |
| 23 | 割り箸、プラカップ | 数十組 | バームルーム倉庫 |
| 24 | 担架 | ○組 | 購入検討 |
| 25 | 救急セット | ○式 | 購入検討 |
| 26 | ※災害用簡易トイレ（便袋） | ○枚 | 購入検討 |
| 27 | 腕章 | ○個 | 購入検討 |
| 28 |  |  |  |
| 29 |  |  |  |
| 30 |  |  |  |

４．震災時活動フロー

| 地震発生直後 ～ １日目 |  | 各住戸の活動 ・自身と家族の安全確保、火元の確認、出口の確保、安否確認ステッカーの貼付け ・隣近所への声がけ、安全確認、一時避難場所（バームルーム）に集合 ・避難する場合は、対策本部に連絡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 対策本部の設置・活動 ・管理人、管理組合理事、自治会役員、防災委員会など集まった住民で対策本部の立上げ ・被災状況の相互確認、対応方針（避難など）の確認 ・班長代理の指名、班体制の再編成、情報の集約、全体活動の指揮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 情報班の活動 ・安否確認、安否情報の伝達 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 救護班の活動 ・初期消火と安全確保、エレベーターの閉じ込め確認、室内に閉じ込められた居住者の救出、災害時要援護者や負傷者等の救護･救援 ・指定避難所（西葛西小学校）運営への参加 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 物資班の活動 ・テントの設置・防災資機材･物資･活動備品の準備 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２日目 ～ ３日目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 本部長/副本部長の活動 ・対策本部の体制の充実 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 情報班の活動 ・安否確認の継続、正確な情報の収集、情報の提供 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 救護班の活動 ・防火活動、防犯活動、救助活動、救護活動、指定避難所との連絡 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 物資班の活動 ・臨時ゴミ集積所の確保･管理、支援物資の調達・配給･管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ４日目～ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 【本部長/副本部長】 各班の活動体制把握、縮小・廃止 【情報班】 情報の収集･提供の継続 【救護班】 出入口の管理、建物･設備の安全管理、防犯活動 【物資班】 臨時ゴミ集積所の管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |

５．震災時の自主防災活動

【地震発生直後～1日目】

本部長/副本部長

◆対策本部の立ち上げ

□大規模な地震（概ね震度５強以上）が発生したら、対策本部（１階バームルーム）に集合し、各班長と一緒に対策本部を立ち上げる。

□対策本部を立ち上げた旨を、館内放送と掲示板等で居住者にお知らせする。

□「居住者名簿」、「災害時要援護者名簿」等を配備し、各班への活動指示を行う。

◆班長代理の指名と班体制の再編成

□班長が不在の場合は代理の班長を指名する。

□配置換えを行ったときは、その都度「対策本部員名簿」を更新する。

◆情報の集約と全体活動の指揮

□建物や設備の被害情報や各班の活動状況の報告を受け、安全措置や初期消火、救護活動の支援などを救護班に指示する。

【用意するもの】

「居住者名簿」、「災害時要援護者名簿」、「対策本部員名簿」

□必要に応じて、防災機関などへの救助・応援要請や被害報告を行う。

情報班

◆安否確認

□２人１組で安否確認を行い、その結果を「安否情報シート（様式１）」に記入する。
※一人では行動をしないこと。

□ドアが壊れて開かない等の場合は、救護班に連絡し、救助・救護活動を依頼する。

□「安否確認ステッカー（様式３）」が貼られておらず、安否が確認できなかった住戸には、「安否不明ステッカー（様式４）」を貼り、帰宅した際の連絡を求めるとともに、継続して訪問し、安否の確認を行う。

◆安否情報の伝達

□安否情報等を「対策本部安否情報シート（様式２）」にまとめ、本部長/副本部長に報告するとともに、必要な情報を居住者に伝達する。

【用意するもの】

「安否情報シート（様式１）」、「対策本部安否情報シート（様式２）」、

「安否確認ステッカー（様式３）」、「安否不明ステッカー（様式４）」

救護班

◆初期消火と安全確保

□マンション内で火災が発生した場合は初期消火を行う。

□地震による建物や附帯設備の被害状況を確認する。受水槽や高架水槽が破損している場合は、ポンプ再稼動による漏水を防ぐため、ポンプの電源を切っておく。

□危険な箇所は立入禁止等の措置を行い、「使用・立入禁止シート（様式５）」により危険を明示する。

□余震によって新たな危険箇所が生じた場合は、本部長/副本部長に報告する。

※外壁のひび割れや崩落、ガラスの飛散、受水槽からの漏水、舗装路の段差など

◆エレベーターの閉じ込め確認

□各階のエレベーター扉を確認し、閉じ込めがなければ一時使用禁止の措置をとる。

□閉じ込められた人がいたら、エレベーター会社の○○（TEL：000-0000）に連絡するとともに、消防（119）に連絡して救出を求める。

◆室内に閉じ込められた居住者の救助

□防災資機材（バール、ハンマー等）を活用し、玄関ドア等を開けて救助する。

□状況によっては、窓や隣戸のバルコニーから進入する方法等も検討する。

◆災害時要援護者や負傷者等の救護・救援

□災害時要援護者や負傷者を避難誘導し、救護スペースで救護する。

※避難は階段を利用し、移動が困難な負傷者は担架等を使用して搬送する。

◆指定避難所運営への参加

□情報確認のためにも地域の指定避難所の運営に積極的に参加・協力する。

【用意するもの】

「使用・立入禁止シート（様式５）」、防災資機材、救急セット

□住戸内に留まることが困難な居住者がいる場合は指定避難所へ誘導する。

物資班

◆防災資機材・物資・活動備品の準備

□テントを設置する

□防災資機材等の準備

□電気・ガス・水道が通っているか確認

□物資の確保。住民から提供の物資を管理する

※受水槽の活用や近隣の給水所を確認し、飲み水の確保に努める。

【用意するもの】

防災資機材

【地震発生から２日目～３日目】

本部長/副本部長

◆対策本部の体制の充実

□災害の規模や実情を検討し、本部長/副本部長を含めた各班の体制と活動内容の確認・指示を行う。

□体制に応じ、「対策本部員名簿」を修正する。

【用意するもの】

「災害時要援護者名簿」、「対策本部員名簿」、「対策本部安否情報シート」

□各班から提出された「対策本部安否情報シート」等の修正と整理を行う。

情報班

◆安否確認の継続

□初日に安否確認できなかった住戸の再調査を行い、居住者全員の安否・避難状況を確認する。

□既に安否確認ができた住戸の修正も含めて「安否情報シート」を更新し、本部長/副本部長に報告する。

◆正確な情報の収集

□携帯ラジオ・指定避難所の掲示板等で正確な情報収集を行い、本部長/副本部長に報告する。

◆情報の提供

□収集した情報を分類し、居住者にわかりやすく提供する。

○被害情報・・・地震の規模・震源地、建物内外の被害程度

○生活情報・・・水や食料の入手方法、ライフラインの復旧予定時期、トイレの使用、受水槽からの給水、駐車場の使用等

※１階に設置される掲示板には、理事会で合意した事項を記載しているため、個人での書き込みは禁止する。

エレベーターが停止している間は、高層階の災害時要援護者に直接お知らせする。

【用意するもの】

「安否情報シート（様式１）」、「対策本部安否情報シート（様式２）」、

「安否確認ステッカー（様式３）」、「安否不明ステッカー（様式４）」

救護班

◆防火・防犯活動

□マンション内を見回り、結果を本部長/副本部長に報告する。

◆救助・救護活動

□負傷者・災害時要援護者等の救護活動と、見回り訪問を行う。

□転倒家具等で困っている居住者の、家具引き起こし等を手伝う。

◆指定避難所との連絡

【用意するもの】

○○○○○、○○○○○、○○○○○、○○○○○

□避難所運営協議会の担当者を通じ、地域の避難所との連絡交換を行う。

物資班

◆臨時ゴミ集積所の確保と管理

□災害時のゴミは、できるだけ各住戸で保管する。

□臨時ゴミ集積所の確保、管理を行い、エレベーターの復旧後は、各住戸のゴミを臨時ゴミ集積所に運搬するよう指示する。

※震災時はゴミの回収の停止が予想されます。

◆支援物資の調達

- 避難所運営協議会の担当者を通じ、指定避難所に配給される支援物資を調達し、指定避難所に行けない災害時要援護者等に配給する。
配給については、地域の各事業所での協力も予定されるので、情報を入手する。

- 飲料水や非常食等の物資を配給し、「物資配布リスト（様式６）」に記入し、本部長/副本部長に報告する。

【用意するもの】

「物資配布リスト（様式６）」、臨時ゴミ集積所の設置

【地震発生から４日目以降】

本部長/副本部長

◆各班の活動体制把握、縮小・廃止

□ライフラインの復旧や余震の状況、居住者の避難状況を把握し、必要に応じて各班の活動体制を縮小・廃止するよう、指示を行う。

○情報班：全居住者の状況把握が完了し、対応が不要となった段階

○救護班：救護活動の完了後、救護スペースが不要となった段階

避難所が解散となった段階

○物資班：エレベーターの稼動等により、個人で物資確保が可能となった段階

□平常時の体制で対応可能な場合は、災害時の自主防災体制を解除する。

□建物の被害がある場合は、り災証明の取得手続を理事会に促す。

情報班

◆情報の収集・提供の継続

□情報の収集・管理と居住者・各班への情報提供を継続する。

救護班

◆出入口の管理、建物・設備の安全管理、防犯活動

□建物・設備の安全管理、防犯活動を継続する。

□危険防止策や復旧対策を確認する。

◆指定避難所との連絡継続

□避難所との連絡交換を継続する

物資班

◆臨時ゴミ集積所の管理

□臨時ゴミ集積場所の管理を継続する。

【地震発生時の各種設備操作】

◆給水設備（受水槽、揚水ポンプ、高架水槽　等）

①

操作方法を記入

②

③

④

◆消防設備（自動火災報知器、屋内消火栓、消火器　等）

①

②

操作方法を記入

③

④

◆発電機、カセットボンベ発電機

①

操作方法を記入

②

③

④

６．様式集

様式１　安否情報シート

| （ ）棟 （ ）階 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部屋 番号 | 居住者 代表者氏名 | 安否の状況 | 確認日時 | 確認者 |

様式２　対策本部安否情報シート

※「安否情報シート」の記載内容を基に作成。

記載方法：無事確認→『○』、未確認→『－』、要援護→内容記載

様式３　安否確認ステッカー

○家族等の安全を確認し、安否確認が不要な場合

私たちは家族全員無事なので、

安否確認不要

です！

○救助・救護等が必要な場合

救助・救護等が必要

なため、応援をお願いします！

様式４　安否不明ステッカー

（ ）号室 居住者様 バームハイツ西葛西 自主防災対策本部からのお願い 居住者の安否を確認しています。 帰宅されましたら、 対策本部（バームルーム） までご連絡ください。

様式５　使用・立入禁止シート

使用禁止

立入禁止

様式６　物資配布リスト

| 住戸 番号 | 世帯 数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 配布日 | 配布数 | 配布日 | 配布数 | 配布日 | 配布数 | 配布日 | 配布数 |
|  |  | / |  | / |  | / |  | / |  |
|  |  | / |  | / |  | / |  | / |  |
|  |  | / |  | / |  | / |  | / |  |
|  |  | / |  | / |  | / |  | / |  |
|  |  | / |  | / |  | / |  | / |  |
|  |  | / |  | / |  | / |  | / |  |
|  |  | / |  | / |  | / |  | / |  |
|  |  | / |  | / |  | / |  | / |  |
|  |  | / |  | / |  | / |  | / |  |
|  |  | / |  | / |  | / |  | / |  |
|  |  | / |  | / |  | / |  | / |  |
|  |  | / |  | / |  | / |  | / |  |
|  |  | / |  | / |  | / |  | / |  |
|  |  | / |  | / |  | / |  | / |  |
|  |  | / |  | / |  | / |  | / |  |
|  |  | / |  | / |  | / |  | / |  |
|  |  | / |  | / |  | / |  | / |  |
|  |  | / |  | / |  | / |  | / |  |
|  |  | / |  | / |  | / |  | / |  |
|  |  | / |  | / |  | / |  | / |  |
|  |  | / |  | / |  | / |  | / |  |
|  |  | / |  | / |  | / |  | / |  |
|  |  | / |  | / |  | / |  | / |  |
|  |  | / |  | / |  | / |  | / |  |
|  |  | / |  | / |  | / |  | / |  |
|  |  | / |  | / |  | / |  | / |  |
|  |  | / |  | / |  | / |  | / |  |
|  |  | / |  | / |  | / |  | / |  |
|  |  | / |  | / |  | / |  | / |  |
|  |  | / |  | / |  | / |  | / |  |
|  |  | / |  | / |  | / |  | / |  |
|  |  | / |  | / |  | / |  | / |  |
|  |  | / |  | / |  | / |  | / |  |
|  |  | / |  | / |  | / |  | / |  |